7轴机械臂DH参数表

单位说明：a、d 为 mm；alpha、theta_offset 为 deg。参数来源：roboarm/hardware/arm_Calculate.c。

| 关节 | a(i-1) / mm | alpha(i-1) / deg | d(i) / mm | theta(i) / deg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J2 | 0 | -90 | 0 | 0 |
| J3 | 0 | -90 | 0 | +90 |
| J4 | 0 | -90 | 220 | -90 |
| J5 | 0 | -90 | 0 | 0 |
| J6 | 0 | +90 | 141 | -90 |
| J7 | 75 | +90 | 0 | -90 |

建模方法：当前固件采用改进型 DH（Modified DH），单关节变换为 T = RotX(alpha) * TransX(a) * RotZ(theta) * TransZ(d)。

角度关系：theta = joint_angle + theta_offset。其中 joint_angle 为相对机械零位的关节角；theta_offset 为表中最后一列的安装零位偏置。

坐标说明：正运动学累乘 J1 至 J7 后，固件对输出齐次变换执行 X/Z 轴交换；End_Transform[3]、[7]、[11] 分别为对外使用的 X、Y、Z（单位 m）。