机械臂 USART10 上位机通信协议

适用于 roboarm 当前 PC_comm.c / PC_comm.h 固件版本

1. 串口参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 串口 | USART10 |
| 波特率 | 115200 bit/s |
| 数据格式 | 8 数据位、无校验、1 停止位（8N1） |
| 流控 | 无 |
| 数据格式 | 二进制；float 为 IEEE 754 单精度浮点数 |
| 字节序 | 小端序 |
| 发送周期 | 机械臂约每 10 ms 回传一帧 |

机械臂采用 DMA 接收，并通过串口空闲中断判定一帧接收结束。上位机应完整发送固定长度的 24 字节数据帧。

2. 帧结构总览

每帧固定为 24 字节：帧头 2 字节 + 数据区 20 字节 + 帧尾 2 字节。当前协议不包含校验和或 CRC。

| 通信方向 | 帧头 | 数据区 | 帧尾 | 总长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上位机 -> 机械臂 | 'V' 'G' | 7 个字段，20 字节 | 'N' 'E' | 24 字节 |
| 机械臂 -> 上位机 | 'G' 'V' | 7 个字段，20 字节 | 'E' 'N' | 24 字节 |

3. 上位机发送帧

固定格式：'V' 'G' + 数据区 + 'N' 'E'

| 偏移 | 长度 | 类型 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | uint8_t | 帧头 1 | ASCII 'V'，0x56 |
| 1 | 1 | uint8_t | 帧头 2 | ASCII 'G'，0x47 |
| 2-3 | 2 | int16_t | State | 状态值 |
| 4-5 | 2 | uint16_t | P_int | 位置原始值 |
| 6-7 | 2 | uint16_t | V_int | 速度原始值 |
| 8-9 | 2 | uint16_t | T_int | 力矩原始值 |
| 10-13 | 4 | float | Position | 位置 |
| 14-17 | 4 | float | Velocity | 速度 |
| 18-21 | 4 | float | Torque | 力矩 |
| 22 | 1 | uint8_t | 帧尾 1 | ASCII 'N'，0x4E |
| 23 | 1 | uint8_t | 帧尾 2 | ASCII 'E'，0x45 |

示意：56 47 [State] [P_int] [V_int] [T_int] [Position] [Velocity] [Torque] 4E 45

机械臂接收到有效帧后，会将字段保存到 pc_data。当前 PC_comm 模块仅负责接收和保存，不会自动把上位机字段下发为电机控制指令。

4. 机械臂回传帧

固定格式：'G' 'V' + 数据区 + 'E' 'N'。数据区字段顺序、类型和偏移与第 3 节完全一致。

| 偏移 | 长度 | 类型 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | uint8_t | 帧头 1 | ASCII 'G'，0x47 |
| 1 | 1 | uint8_t | 帧头 2 | ASCII 'V'，0x56 |
| 2-3 | 2 | int16_t | State | 电机状态反馈 |
| 4-5 | 2 | uint16_t | P_int | 位置原始反馈 |
| 6-7 | 2 | uint16_t | V_int | 速度原始反馈 |
| 8-9 | 2 | uint16_t | T_int | 力矩原始反馈 |
| 10-13 | 4 | float | Position | 位置反馈 |
| 14-17 | 4 | float | Velocity | 速度反馈 |
| 18-21 | 4 | float | Torque | 力矩反馈 |
| 22 | 1 | uint8_t | 帧尾 1 | ASCII 'E'，0x45 |
| 23 | 1 | uint8_t | 帧尾 2 | ASCII 'N'，0x4E |

注意：当前固件回传的数据来源为 DM_Data_t[0]，即代码中的第 1 个达妙电机反馈。

5. 上位机接收处理流程

建立接收缓存区，在其中查找帧头 'G' 'V'。

从帧头开始累计数据，直到至少获得 24 字节。

检查第 22、23 字节是否分别为 'E'、'N'。

校验通过后，按第 4 节字段偏移，以小端序解析 7 个字段。

删除已解析的 24 字节；帧头或帧尾错误时丢弃一个字节后继续查找。

6. 使用注意事项

float 必须为 4 字节 IEEE 754 单精度数值，不能以 ASCII 文本形式发送。

单帧固定为 24 字节；帧内不得插入换行符、空格或字符串结束符。

上位机发送频率建议从 10 ms 一帧开始测试，不宜明显高于机械臂回传频率。

当前协议没有 CRC；如需要更高抗干扰能力，后续应增加长度字段和 CRC 校验。